Приложение

к решению районного Совета

народных депутатов

от 18.02.2016г. № 96

(с изменениями от 18.04.2019 г. №19)

Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района

Статья 1. Общие положения

1. Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерацией, Законом Тамбовском области от 31.01.2007г. №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области», перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2014г. №1521, иных строительных норм и правил Российской Федерации, а также других нормативно-технических документов Российской Федерации по вопросам градостроительной деятельности и безопасности (далее – градостроительное законодательство) и направлены на обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов при осуществлении градостроительной деятельности.

Статья 2. Правила и область применения расчетных показателей

Расчетные показатели допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Мордовского района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района, установленные в нормативах градостроительного проектирования, применяются при подготовке схемы территориального планирования района, документации по планировке территории, генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений, входящих в состав района.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения района, установленные Нормативами градостроительного проектирования Мордовского района, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Тамбовской области.

Если  в случае внесения изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленными Нормативами градостроительного проектирования Мордовского района, то применяются расчетные показатели Региональных нормативов градостроительного проектирования Тамбовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения, установленные Нормативами градостроительного проектирования Мордовского района, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения объектов местного значения, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Тамбовской области.

В случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования, предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения района, станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, установленных Нормативами градостроительного проектирования Мордовского района, то применяются расчетные показатели Региональных нормативов градостроительного проектирования Тамбовской области, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.

Статья 3. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения Мордовского района

Таблица

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности

объектами местного значения населения Мордовского района

Настоящими нормативами устанавливаются показатели по обеспечению населения района объектами местного значения (объектами капитального строительства, иными объектами, территориями), создаваемыми в целях осуществления администрацией района полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральным и областным законодательством, Уставом Мордовского района, и оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие района. Виды объектов местного значения района указаны в статье15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законе Тамбовской области от 31.01.2007г. №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области».

| ОМЗ муниципального района | Наименование расчетного показателя ОМЗ муниципального района, единица измерения |  | Значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности ОМЗ муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческие дома культуры на группу сельских поселений | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 на муниципальный район (в административном центре), с вместимостью не менее 50 мест на 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры с музейными помещениями | Численность населения поселения: |  | 5000-10000 | 10000-20000 |  |  |  | более 20000 |  |
|  | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 | 2 |  |  |  | 2-3 |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры с выставочными помещениями | Уровень обеспеченности, объект |  | Для муниципальных районов с численностью населения до 50000 человек – 1 учреждение на муниципальный район в административном центре |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Сельская массовая межпоселенческая библиотека | Уровень обеспеченности, тыс. единиц хранения на тыс. чел; читательских мест на тыс. чел |  | 1 на муниципальный район, в административном центре с дополнительным книжным фондом 4,5 -5 тыс.ед.хранения на 3-4 читательских места |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м/объект |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| В случае, необходимости организации и учреждения культуры могут объединяться в одном здании, сохраняя минимальный уровень обеспеченности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области образования (дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, дополнительное образование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты дошкольного образования | Уровень обеспеченности, место |  | 95% (заполнить согласно Стратегии социально-экономического развития района, в пределах 95%; из них общего типа 80%, специализированного 3%, оздоровительного 12%) охват детей в возрасте от 3 до 7 лет |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м/место |  | На 1 место при вместимости организации: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | на 100 мест |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | 101-140 мест |  |  |  | 35 |  |  |
|  |  |  | 140-350 мест |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  |  | Размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Для детей ясельного возраста |  |  |  | 7,2 |  |  |
| Объекты общеобразователь- ных организаций | Уровень обеспеченности, учащихся |  | 100% охват основным общим средним образованием детей (1-9 классы); 75 % (заполняется согласно Стратегии социально-экономического развития района, но не менее 75%) охват детей средним образованием (10-11 классы); |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м/учащегося |  | На 1 учащегося при вместимости организации: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Свыше 40 до 400 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 400-500 |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  |  | 500-600 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  | 600-800 |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  | 800-1100 |  |  |  | 33 |  |  |
|  |  |  | 1100-1500 |  |  |  | 21 |  |  |
|  |  |  | 1500-2000 |  |  |  | 17 |  |  |
|  |  |  | 2000 |  |  |  | 16 |  |  |
| Объекты дополнительного образования | Численность населения, тыс.человек |  | от 3 до 10 |  |  |  | свыше 10 |  |  |
|  | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 |  |  |  | из расчета 12% учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м/ место |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерские и фельшерско-акушерские пункты | Уровень обеспеченности, объект |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| Станции скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль |  | 1 на 10 тыс.человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/автомобиль |  | 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой помощи | Уровень обеспеченности, автомобиль |  | 1 на 5 тыс.жителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/автомобиль |  | 0,05 на 1 автомобиль, но не менее 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | Уровень обеспеченности, посещений в смену |  | 20 посещений в смену на 1 тыс.человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/посещений в смену |  | 0,1 на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га |  |  |  |  |  |  |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания | Уровень обеспеченности, коек |  | 134,7 на 10 тыс.жителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв.м/место |  | до 50 коек – 150 кв.м на 1 койку; свыше 50 до 100 – 150-100 кв.м на 1 койку свыше 100 до 200 – 100-80 кв.м на 1 койку |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 учреждение на 3,0 тыс.жителей |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га/объект |  | I-II – 0,3 или встроенные III-V – 0,25 VI-VIII – 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты транспортировки, обезвреживания и переработки бытовых отходов | Размер земельного участка предприятия и сооружения по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, га/ 1тыс. тонн твердых бытовых отходов в год |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью до 100 тысяч тонн в год |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью 100 и более тысяч тонн в год |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | склады свежего компоста |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  | поля компостирования |  |  |  | 2,0 |  |  |
|  |  |  | поля ассенизации |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | сливные станции |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | мусороперегрузочные станции |  |  |  | 0,3 |  |  |
|  |  |  | поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  |  |  | 0,3 |  |  |
| Скотомогильники (биотермические ямы) | Размеры земельного участка, кв.м |  | не менее 600 |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальные расстояния от скотомогильника (биотермической ямы), м |  | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  |  |  | 1000 |  |  |
|  |  |  | до автомобильных, железных дорог |  |  |  | 300 |  |  |
|  |  |  | до скотопрогонов и пастбищ |  |  |  | 200 |  |  |
| Установки термической утилизации биологических отходов | Минимальные расстояния, м |  | до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) |  |  |  | 1000 |  |  |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческие спортивные сооружения (залы) | Уровень обеспеченности, тыс.кв. м |  | 3,5 на 10 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га |  | 0,7 -0,9 на 1 тыс.человек |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенческие спортивные сооружения (стадионы) | Уровень обеспеченности, га/тыс.человек |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, кв. м |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области электро- и газоснабжение населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты электро- и газоснабжения населения | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения, % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности, га |  | при 10 тыс. т/год |  |  | 6,0 |  |  |  |
|  |  |  | при 20 тыс. т/год |  |  | 7,0 |  |  |  |
|  |  |  | при 40 тыс. т/год |  |  | 8,0 |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения, % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, отводимого для подстанций и переключательных пунктов, кв.м |  | трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ |  |  | не более 150 |  |  |  |
|  |  |  | подстанции и переключательные пункты от 20 кВ до 35 кВ |  |  | не более 5000 |  |  |  |
| В области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов | Уровень автомобилизации населения по этапам, автомобилей, тыс. человек |  | I этап (до 2020 года) |  |  | 300 |  |  |  |
|  |  |  | II этап (до 2035 года) |  |  | 350 |  |  |  |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Категории дорог: |  | III |  | IV |  |  |  | V |
|  | Ширина полосы движения, м |  | 3,25-3,5 |  | 3-3,25 |  |  |  | 3,5-4,5 |
|  | Число полос движения |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 1 |
|  | Ширина обочины, м |  | 2-2,5 |  | 1,5-2 |  |  |  | 1-1,75 |
|  | Пересечение с автомобильными дорогами |  | в одном уровне |  | в одном уровне |  |  |  | в одном уровне |
|  | Пересечение с железными дорогами |  | в разных уровнях |  | в одном уровне |  |  |  | в одном уровне |
|  | Доступ к дороге с примыкающих дорог в одном уровне |  | допускается |  | допускается |  |  |  | допускается |
|  | Максимальный уровень загрузки дороги движением |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  |  | 0,7 |
|  | Ширина одной придорожной полосы, м |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 25 |
|  | Размер земельного участка, кв.м |  | Определятся по расчету, согласно Норм отвода земель для автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 100 метров - для подъездных дорог, соединяющих городские округа с другими населёнными пунктами и поселениями. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В области транспортного сообщения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остановочные павильоны | Уровень обеспеченности транспортным сообщением |  | 100% обеспеченность населения транспортным сообщением, с размещением остановочных пунктов в населенных пунктах с интервалом 400-600 метров |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, для остановочных павильонов кв.м |  | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |
| В области организации архивного дела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Архив муниципального района | Уровень обеспеченности, объект |  | 1 на муниципальный район, в административном центре |  |  |  |  |  |  |
| В области связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи | Уровень обеспеченности, объект | По заданию на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | V-VI (0,5-2 тыс.человек) |  |  |  | 0,3-0,35 |  |  |  |
|  |  | III-IV (2-6 тыс.человек) |  |  |  | 0,4-0,45 |  |  |  |
|  |  | свыше 6 – 18 тыс.человек |  |  |  | 0,09-0,1 |  |  |  |
| Антенно-мачтовые сооружения | Размер земельного участка, га | от 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделения и филиалы банка, операционное место | Уровень обеспеченности, операционная касса | 1 на 1-2 тыс.человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размер земельного участка, га | 0,05 – на 3 операционных кассы |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального района для населения Мордовского района

| ОМЗ муниципального района |  | Расчетные показатели ОМЗ муниципального района, единица измерения | Значения расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ муниципального района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В области физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенчес-кие спортивные сооружения |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | Принимается по заданию на проектирование |  |  |  |
| В области обеспечения услугами транспорта |  |  |  |  |  |  |
| Обеспеченность услугами транспорта | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м |  | При многоэтажной жилой застройке – 500 м | При застройке индивидуальными жилыми домами – 600 до 800м |  | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта в зонах массового отдыха и спорта - 800 м |
| В области образования |  |  |  |  |  |  |
| Общеобразовательные организации |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | Пешеходная доступность |  |  |  |
|  |  |  | для 1 ступени обучения |  | не более 2000 |  |
|  |  |  | для 2-3 ступени обучения |  | не более 4000 |  |
|  |  |  | Транспортная доступность |  |  |  |
|  |  |  | для 1 ступени обучения |  | не более 15 мин в одну сторону |  |
|  |  |  | для 2-3 ступени обучения |  | не более 30 мин в одну сторону |  |
| Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения дополнительного образования детей |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 10 км транспортная доступность |  |  |  |
| Детские дошкольные организации |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 м |  |  |  |
| В области здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |  |  |  |
| Станции скорой медицинской помощи |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 15-минутная доступность на специальном автомобиле |  |  |  |
| Выдвижные пункты скорой медицинской помощи |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная доступность на специальном автомобиле |  |  |  |
| Поликлиники амбулатории, диспансеры без стационара, посещений в смену |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |  |  |  |
| Стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания, коек |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |  |  |  |
| Аптеки |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 30-минутная транспортная доступность |  |  |  |
| В области связи |  |  |  |  |  |  |
| Отделения связи |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 |  |  |  |
| Отделения и филиалы банков |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | 500 |  |  |  |
| В области культуры |  |  |  |  |  |  |
| Межпоселенчес-кий дом культуры |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |  |  |  |
| Межпоселенческая библиотека |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |  |  |  |
| Учреждения культуры с музейными помещениями |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |  |  |  |
| Учреждения культуры с выставочными помещениями |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |  |  |  |
| В области организации архивного дела |  |  |  |  |  |  |
| Архив муниципального района |  | Уровень территориальной доступности для населения, м | доступность не нормируется |  |  |  |

Статья 4. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования Мордовского района

1. В Нормативах градостроительного проектирования Мордовского района приведенные понятия применяются в следующем значении:

автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

стоянка для автомобилей — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей;

антенно-мачтовые сооружения - инженерное высотное сооружение, предназначенное для размещения радиотехнического оборудования и антенно-фидерных устройств;

газификация – деятельность по реализации научно-технических и проектных решений, осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического ресурса на объектах жилищно - коммунального хозяйства, промышленных и иных объектах; (абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

газонаполнительная станция (ГНС) – предприятие, предназначенное для приема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в автоцистернах и бытовых баллонах, ремонта и переосвидетельствования газовых баллонов;

градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий;

( абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории;

градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительная ценность территории - мера способности территории удовлетворять определенные общественные требования к ее состоянию и использованию;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; ( абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

комплексное освоение – подготовка документации по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры, осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов; ( абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии;

нормативы градостроительного проектирования - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 3 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом Тамбовской области, уставом муниципального образования и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети,  зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка; ( абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения – горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газораспределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

система газоснабжения – имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

территориальные зоны - зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;

трансформаторная подстанция - электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

функциональные зоны - зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение;

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

централизованная система электроснабжения - совокупность электроустановок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энергетической системы.

иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

1. Обзор нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, учитываемых при разработке нормативов градостроительного проектирования Мордовского района

Градостроительный кодекс Российской Федерации является основополагающим кодифицированным нормативным правовым актом в области градостроительной деятельности.

​ Законы и иные нормативные правовые акты Тамбовской области, содержащие нормы, регулирующие отношения в области градостроительной деятельности, в том числе нормативы градостроительного проектирования, не могут противоречить Градостроительному кодексу Российской Федерации.

​ Градостроительный кодекс Российской Федерации:

​ устанавливает общие принципы градостроительного законодательства, во исполнение которых осуществляется подготовка нормативов градостроительного проектирования;

​ определяет состав, содержание и общий порядок подготовки градостроительной документации, закрепляет полномочия субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по уточнению состава и порядка подготовки отдельных видов градостроительной документации;

​ вводит понятие нормативов градостроительного проектирования;

​ подразделяет нормативы градостроительного проектирования на региональные и местные;

​ устанавливает общие требования к содержанию нормативов градостроительного проектирования;

​ устанавливает общие требования к подготовке и утверждению нормативов градостроительного проектирования;

​ наделяет органы государственной власти субъектов Российской Федерации в области градостроительной деятельности полномочиями по утверждению региональных нормативов градостроительного проектирования;

​ наделяет органы местного самоуправления полномочиями в области градостроительной деятельности по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования;

​ определяет сферу применения нормативов градостроительного проектирования, согласно которой местные нормативы градостроительного проектирования должны учитываться при разработке и согласовании градостроительной документации, принятии решений о развитии застроенной территории.

​ Земельный кодекс Российской Федерации расширяет сферу применения местных нормативов градостроительного проектирования, устанавливая требования по их использованию в процессе комплексного освоения территории для жилищного строительства.

Земельный Кодекс Российской Федерации определяет полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по установлению (тем самым, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов):

1) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для ведения крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства;

2) максимальных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность бесплатно для целей, предусмотренных пунктом 1 части 5 настоящего раздела;

3) предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, предоставляемых бесплатно в случаях и в порядке, которые установлены законами субъектов Российской Федерации, гражданам, особых категорий.

Земельный кодекс Российской Федерации устанавливает возможность определения предельных размеров земельных участков для иных целей, в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной документацией.

Соответствующие вопросы могут быть урегулированы в местных нормативах градостроительного проектирования.

Водный кодекс Российской Федерации устанавливает требования к размеру и порядку установления водоохранных зон и прибрежных защитных полос, таким образом, исключая соответствующие вопросы из предмета регулирования местных нормативов градостроительного проектирования.

Лесной кодекс Российской Федерации определяет общие требования к строительству, реконструкции и эксплуатации объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, подлежащие учету при определении показателей обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

На территории Тамбовской области действует Закон Тамбовской области от 31.01.2007г. №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области», регулирующий отдельные правоотношения в области градостроительной деятельности на территории Тамбовской области, включая порядок подготовки и утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, устанавливаемые в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения муниципального района, увязаны с видами объектов местного значения муниципального района.

Нормативы градостроительного проектирования муниципального района содержат расчётные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к областям, указанным в части 3 статьи 19 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, иными объектами местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района.

Перечень объектов местного значения определен статьей 6.1. Закона Тамбовской области «О градостроительной деятельности на территории Тамбовской области», с учетом полномочий органов местного самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставом муниципального района.

Перечень объектов местного значения, для которых в нормативах градостроительного проектирования установлены расчетные показатели:

1) в области автомобильных дорог местного значения:

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

автовокзалы, автостанции, транспортно-пересадочные узлы местного значения муниципального района;

2) в области образования:

объекты организаций дошкольного образования местного значения;

объекты учебного, социального, культурного назначения, общежития организаций начального, основного, среднего общего образования местного значения;

объекты учебного, спортивного, культурного назначения организаций дополнительного образования для детей местного значения;

3) в области физической культуры и массового спорта:

объекты физкультурно-спортивных организаций, в том числе объекты, специально предназначенные для проведения физкультурных и (или) спортивных мероприятий местного значения;

4) в области электро- и газоснабжения поселений:

гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электрические станции и иные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 мегаватт включительно;

электрические станции, установленная генерируемая мощность которых составляет до 5 мегаватт включительно;

подстанции и распределительные пункты, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 10 киловольт до 35 киловольт включительно;

линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжения которых находится в диапазоне от 10 киловольт до 35 киловольт включительно;

межпоселковые газопроводы высокого и среднего давления вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;

5) в иных областях в соответствии с вопросами местного значения муниципального района:

объекты, необходимые для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района;

объекты, в которых (на территории которых) размещаются муниципальные архивы;

объекты организаций культуры, в которых (на территории которых) размещаются: дворцы творчества, библиотеки, музеи, театры, концертные залы, выставочные залы, художественные галереи, дома культуры, клубы, кинотеатры местного значения муниципального района;

лечебно-оздоровительные местности и курорты местного значения муниципального района;

дамбы, берегоукрепительные сооружения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района: ; (  пункты изложены в редакции решения №19 от 18.04.2019)

Для целей разработки нормативов градостроительного проектирования на обязательной основе применяются разделы 1 (пункт 1.1), 4, 5 (за исключением пунктов 5.4, 5.7), 6 (за исключением пункта 6.3), 8 (пункты 8.2-8.6, 8.8, 8.9, 8.12-8.20, 8.24-8.26), 9,10 (пункты 10.1-10.5), 11 (пункты 11.1-11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27), 12 (за исключением пункта 12.33), 13, 14 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в соответствии с п. 30 Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521.

При разработке нормативов градостроительного проектирования на добровольной основе применяются части и пункты Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» за исключением пунктов и разделов, которые применяются в соответствии с законодательством на обязательной основе.

3. Понятие нормативов градостроительного проектирования. Их цели и задачи. Состав и содержание.

Согласно Федеральному закону от 05.05.2014г. № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» в кодекс введено понятие нормативов градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного проектирования подразделяются на региональные и местные (муниципального района, поселения, городского округа).

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования представляют собой совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района содержат показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения Мордовского района, а также показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района разработаны в целях обеспечения пространственного развития территории, соответствующего качеству жизни населения, предусмотренному документами стратегического планирования Мордовского района, определяющими и содержащими цели и задачи социально-экономического развития территории района.

Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района позволяют обеспечить согласованность решений и показателей развития территорий, устанавливаемых в документах стратегического и территориального планирования района, таких как стратегия социально-экономического развития, схема территориального планирования района, проекты планировки территории, генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав района.

Нормативы градостроительного проектирования Мордовского района направлены на решение следующих основных задач:

1) установление минимального набора расчетных показателей, применение которых необходимо при разработке градостроительной документации;

2) распределение используемых при проектировании расчетных показателей на группы по видам градостроительной документации (словосочетания «документы градостроительного проектирования» и «градостроительная документация» используются в местных нормативах градостроительного проектирования как равнозначные);

3) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия её решений целям повышения качества жизни населения, установленным в документах стратегического планирования района;

4) обеспечение постоянного контроля за соответствием решений градостроительной документации, изменяющимся социально-экономическим условиям на территории района.

При разработке Нормативов градостроительного проектирования Мордовского района учтены:

​ предельно допустимые нагрузки на окружающую среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима рационального использования природных и иных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения разрушения естественных экологических систем и необратимых изменений в окружающей среде;

​ техногенные изменения окружающей среды;

​ степень устойчивости территорий к различным природным и техногенным воздействиям.

В соответствии с частью 5 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации нормативы градостроительного проектирования Мордовского района включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения района);

2) правила и область применения расчетных показателей;

3) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов градостроительного проектирования.

4. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части Нормативов градостроительного проектирования Мордовского района

Мордовский район - муниципальное образование, состоящее из городских и сельских поселений, объединенных общей территорией. В состав района входят 7 муниципальных образований: 2 поссовета и 5 сельсоветов. На территории района расположены: 2 городских населённых пункта – р.п. Мордово и р.п.Новопокровка и 78 сельских населенных пунктов.

Александровский сельсовет с центром в селе Александровка. Населенные пункты: с. Александровка, с. Артемовка, с. Михайловка, с. Малая Добринка, с. Николо-Сергиевка, д. Отрада, д. Стрелка. Численность населения-790 чел.

Ивановский сельсовет с центром в селе Ивановка. Населенные пункты: д. Александровка, д.Анненка, д.Варварино, с.Ивановка,д.Карякино,д.Любовка1-я, д.Огаревка, д.Плоское, д.Рогозна, пос.Степной, пос.Сборный, д.Чечерино, д.Шатское, пос.Шацкие Выселки. Численность населения-1220 чел. ( абзац изменен решением №19 от 18.04.2019)

Лавровский сельсовет с центром в селе Лаврово. Населенные пункты: д.Анетово, с. Березовка, с.Грачевка, д.Дмитриевка, д.Изосимовка 2-я, д.Криуша, с.Лаврово, д.Лихачевка, д.Ростовка, д.Михайловка, д.Рязанка, с.Сосновка. Численность населения-1358 чел.

Мордовский поссовет с центром в р.п.Мордово. Населенные пункты: с.Большая Даниловка, д.Большая Романовка, с.Борисовка, д.Дёмино, д.Жарковка, с.Карпели, с.Козьминка, д.Липовка, с.Малая Романовка, с.Малая Даниловка, р.п.Мордово, пос.Отшивка, пос.Садовый, с.Стрельцы, д.Томилино, д.Хомутец, с.Черняевка, д.Яковлевка. Численность населения-7545 чел.

Новопокровский поссовет с центром р.п.Новопокровка. Населенные пункты: с.Ахматово, пос.Димитров, д.Лукьяновка, с.Мельгуны, с.Михайловка, пос.МТФ, д.Никольская, р.п.Новопокровка, пос.Отделение Политотдельское, с.Павловка, д.Петровка, д.Пехота, д.Центральное отделение совхоза им.Ленина. Численность населения-3806 чел.

Шмаровский сельсовет с центром в селе Шмаровка. Населенные пункты: с.Ерёминка, с.Кужное, с.Сомовка, с.Шмаровка. Численность населения-1018 чел.

Шульгинский сельсовет с центром в селе Шульгино. Населённые пункты: д.Васильевка, д.Лаврово, д.Лежайка, д.Малая Хоперка, д.Никольское, д.Николаевка, д.Писаревка, д.Хоперка, д.Чемлык, с.Шульгино. Численность населения-1694 чел.

Общая численность населения Мордовского района по состоянию на 01.07.2015 г. составляет – 17429 человек. Удельный вес городского населения в общей численности состовляет-45,8%, сельского-54,2%. Средняя плотность населения составила 12 человек на 1 кв. километр.

Общая площадь территории Мордовского района составляет – 1455кв. километров.

По территории Мордовского района проходит автодорога федерального значения «Воронеж – Тамбов» протяженностью – 51,1 км., опорная сеть (областного значения) – 88,3 км. и муниципальные дороги протяженностью – 657,2 км.

По территории района проходит железная дорога «Грязи – Оборона – Поворино» (со станцией Оборона) и тупиковый отрезок – Оборона – Эртиль. Протяженность сети железнодорожных путей в границах района составляет – 43 километра.

При определении перспектив развития и планировки сельских поселений, входящих в состав района необходимо учитывать:

численность населения на расчетный срок;

местоположение сельских поселений в системе расселения области и муниципального района;

роль сельских поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня);

историко-культурное значение сельских поселений;

прогноз социально-экономического развития территории;

санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.

Сельские населенные пункты в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый период подразделяются на группы в соответствии с пунктом 4.4 СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», согласно таблице 1.

Таблица 1

| группы населенных пунктов | население (тыс.человек) |
| --- | --- |
|  | сельские населенные пункты |
| крупные | свыше 5 от 3 до 5 |
| большие | от 1 до 3 |
| средние | от 0,2 до 1 |
| малые | от 0,05 до 0,2 до 0,05 |

Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной сети, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.

Для предварительного определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели согласно пункта 5.3 СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в расчете на 1000 чел.: в сельских поселениях - при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 га для застройки без земельных участков и 20 га - для застройки с участком; от 4 до 8 этажей - 8 га; 9 этажей и выше - 7 га; в сельских поселениях с преимущественно усадебной застройкой - 40 га.

При определении размера территории жилых зон следует исходить из необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищного фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и прогнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существующей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государственного и муниципального жилищного фонда - с учетом социальной нормы площади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Тамбовской области.

Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать согласно приложению «Г» к СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по таблице 2.

Таблица 2

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Жилая |  |  |
| Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности | 0,4 | 0,8 |
| Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |
| Общественно-деловая |  |  |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |
| Производственная |  |  |
| Промышленная | 0,8 | 2,4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

_________________________________

Примечания:

1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. Границами кварталов являются красные линии.

4. При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения.

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ).

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Расчетная плотность населения, в соответствии с пунктом 7.6 СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» не должна превышать 450 человек/гектаров.

4.1​ В области культуры

Согласно статье 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов относятся организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов, а также создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

4.1.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры

Согласно приложению Ж СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлено значение расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности помещениями для культурно-досуговой деятельности:

По данному виду объектов исходя из Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением правительства Российской Федерации от 22.12.2017 №2905-р  рекомендуется размещать 1 учреждение культуры на группу сельских поселений (в административном центре муниципального района), с вместимостью не менее 500 мест.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства от 22.12.2017 №2905-р установлены значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района межпоселенческими библиотеками – 1 учреждение на муниципальный район (в административном центре). В случае необходимости учреждение может иметь филиалы в населенных пунктах, а также передвижные пункты библиотечного обслуживания.

В соответствии с приложением Ж СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» в межпоселенческой библиотеке книжный фонд принимается дополнительно 4,5 - 5 тыс.ед. хранения на 3-4 читательских места.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства от 22.12.2017г. №2905-р в муниципальном районе уровень обеспеченности учреждениями музейного типа устанавливается на тыс.человек:

- от 5000 до 10000 – 1 учреждение;

- 10000 до 20000 – 2 учреждения;

- более 20000 – 2-3 учреждения.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 19.10.1999г. №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства от 22.12.2017г. №2905-р в муниципальном районе уровень обеспеченности организациями культуры с выставочными залами и галереями: (изменен решением №19 от 18.04.2019

для муниципальных районов с численностью населения до 50000 человек принимается 1 организация культуры.

Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для организаций культуры в соответствии с положениями СП 42.13330.2011 устанавливаются согласно задания на проектирование.

4.1.2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов культуры для населения муниципального района

Максимальной допустимый уровень территориальной доступности, согласно приложению Ж СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» допускается принимать по заданию на проектирование.

4.2​ В области образования

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области образования относится организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время.

Согласно статье 6.1. Закона Тамбовской области от 31.01.2007г. №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области» (далее - Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской области») к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты образования.

В Комплексной программе социально-экономического развития Мордовского района на 2015-2020 годы, утвержденной решением районного Совета народных депутатов от 27.11.2014г. № 50, одним из основных направлений развития в области повышения качества социального обслуживания является повышение доступности услуг образовательных организаций.

4.2.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования

На основе показателей Комплексной программы социально-экономического развития Мордовского района на 2015-2020 годы (коэффициентов охвата соответствующих возрастных групп населения услугами образовательных организаций и их доли в общей численности населения района) в Нормативах градостроительного проектирования Мордовского района установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения района в области образования:

1)​ дошкольными образовательными организациями:

​ 85 % охват детей в возрасте от 3 до 7 лет;

2)​ общеобразовательными организациями:

​  100% охват основным общим образованием детей в возрасте от 7 до 16 лет;

75% охват детей в возрасте от 16 до 18 лет средним (полным) общим образованием.

3)​ Согласно Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства от 22.12.2017г. №2905-р устанавливается следующая обеспеченность объектами дополнительного образования детей: (изменен решением №19 от 18.04.2019

- в населенных пунктах с численностью населения от 3000 до 10000 человек – 1 образовательное учреждение;

- в населенных пунктах с численностью населения свыше 10000 человек – из расчета 12% общего количества учащихся 1-8 классов общеобразовательных школ.

2.​ Согласно приложения Ж СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций:

1)​ дошкольные образовательные организации на 1 место при вместимости организации:

​ до 100 мест – 40 кв. м;

​ свыше 100 мест – 35 кв. м;

размер групповой площадки на 1 место следует принимать не менее:

​ для детей ясельного возраста - 7,5 кв. м;

2)​ общеобразовательные организации на 1 учащегося при вместимости организации:

​ от 40 до 400 – 50 кв. м;

​ от 400 до 500 – 60 кв. м;

​ от 500 до 600 – 50 кв. м;

​ от 600 до 800 – 40 кв. м;

​ от 800 до 1100 – 33 кв. м;

​ от 1100 до 1500 – 21 кв. м;

​ от 1500 до 2000 – 17 кв. м;

​ свыше 2000 – 16 кв. м.

В сельской местности земельные участки общеобразовательных школ могут быть увеличены на 30%; и уменьшены на 20% в условиях реконструкции.

Согласно приложения Ж СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» площадь земельных участков возможно принимать согласно задания на проектирование.

4.2.2.​ Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования

Согласно пунктам 10.4-10.5 Свода правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» установлены расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального района в области образования для населения:

1) детские дошкольные учреждения:

- в сельской местности пешеходная доступность – 500 м

2)​ общеобразовательные организации:

пешеходная доступность:

-​ для учащихся 1 ступени обучения – не более 2000 м;

- для учащихся 2 и 3 ступени обучения – не более 4000м;

транспортная доступность:

​- для учащихся 1 ступени обучения – не более 15 минут в одну сторону;

​- для учащихся 2-3 ступени обучения – не более 30 минут в одну сторону.

Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м.;

3)​ организации дополнительного образования

Доступность объектов дополнительного образования исходя их положений СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» допускается принимать согласно задания на проектирование.

4.3. В области здравоохранения

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области здравоохранения относится создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Согласно статье 6.1. Закона Тамбовской области от 31.01.2007г. №144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области» (далее - Закон Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской области») к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты здравоохранения.

4.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области здравоохранения

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.12.2017г. №2905-р «Социальные нормативы и нормы», СП42.13330.2011 «СНиП2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональными нормативами градостроительного проектирования Тамбовской области уровень обеспеченности объектами здравоохранения принимается следующий: (изменен решением №19 от 18.04.2019

- фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских поселениях допускается принимать по заданию на проектирование;

- станции скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 10 тыс.человек;

- выдвижные пункты скорой помощи: принимается 1 автомобиль на 5 тыс.человек;

- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара: принимается из расчета 20 посещений в смену на 1 тыс.человек;

- стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания: принимаются из расчета 134,7 коек на 10 тыс.человек;

- аптеки : принимается 1 учреждение на 3,0 тыс.жителей.

Размеры земельных участков для учреждений здравоохранения устанавливаются исходя из приложения «Ж» СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами в сельских поселениях - 0,2 га на объект;

- станции скорой помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га;

- выдвижные пункты скорой помощи – 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га;

- поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара – 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га;

- стационары для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания:

до 50 коек – 150 кв.м на 1 койку;

свыше 50 до 100 коек – 100 кв.м на 1 койку;

свыше 100 до 200 коек – 80 кв.м на 1 койку.

- аптеки:

I-II – 0,3 га или встроенные;

III-V – 0,25 га:

VI-VIII – 0,2 га.

4.3.2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения

Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов местного значения в области здравоохранения для населения муниципального района определяется в соответствии с приложением «Ж» СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» для:

- станции скорой помощи – 15-минутная доступность на специальном автомобиле;

- выдвижных пунктов скорой медицинской помощи – 30-минутная доступность на специальном автомобиле;

В соответствии с пунктом 10.4 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» принимается максимальная территориальная доступность для:

- фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 30-минутная транспортная доступность;

- поликлиник, амбулаториев, диспансеров без стационара – 30-минутная транспортная доступность;

- стационаров для детей и взрослых для интенсивного лечения и кратковременного пребывания – 30-минутная транспортная доступность

- аптек – 30-минутная транспортная доступность.

4.4​ В области физической культуры и массового спорта

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится обеспечение условий для развития на территории муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района.

Согласно статье 6.1. Закона Тамбовской области «О градостроительной деятельности на территории Тамбовской области» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты физической культуры и массового спорта.

4.4.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области физической культуры и массового спорта

Согласно Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области показатели обеспеченности спортивными сооружениями направлены на достижение целевых показателей: увеличение удельного веса горожан, систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом к 2035 г. до 35% (или коэффициент активности населения в области физической культуры и массового спорта – 0,35).

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. №1063-р «Социальные нормативы и нормы», а также с учетом показателя желаемого охвата населения услугами физической культуры и массового спорта (40%, согласно государственной программы Тамбовской области «Развитие физической культуры, спорта и туризма»), показателя частоты посещения спортивных сооружений активным жителем (к числу систематически занимающихся относятся лица, занимающиеся не менее трех раз в неделю, при объеме двигательной активности не менее 6 часов), показателя режима работы спортивных залов (количество рабочих дней в году), а также данных об удельной комфортной мощности спортивных сооружений и их уровне загруженности установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности межпоселенческими спортивными сооружениями:

​ физкультурно-спортивными залами – 3,5 тыс.кв.м на 10 тыс.человек;

​ плоскостными сооружениями – 19494 кв. м общей площади на 10 тыс. человек;

Согласно положений Социальных нормативов и норм, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.1996г. №1063-р принимается норматив единовременной пропускной способности спортивных сооружений – 1,9 на 10 тыс.человек.

Согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2012г. «Об использовании помещений образовательных учреждений для занятия спортом и физкультурой» разрешается использование спортивных сооружений (физкультурно-спортивные залы, плавательные бассейны, плоскостные сооружения) образовательных организаций для проведения различных форм спортивных занятий и оздоровительных мероприятий (секции, соревнования и другие) во время внеурочной деятельности для всех групп населения, в том числе и взрослых, при условии соблюдения режима уборки указанных помещений. Следовательно, спортивные сооружения при образовательных организациях должны быть учтены в общем уровне обеспеченности населения спортивными сооружениями.

Показатели минимально допустимых размеров земельных участков для физкультурно-спортивных сооружений и объектов принимаются в соответствии с приложением «Ж» СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- для физкультурно-спортивных залов принимается: 0,7-0,9 га на 1 тыс.человек;

- для плоскостных сооружений допускается принимать в соответствии с заданием на проектирование.

4.4.2​ Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и массового спорта

Показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности (пешеходной и транспортной) объектов местного значения муниципального района в области физической культуры и массового спорта допускается принимать в соответствии со Сводом правил 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» по заданию на проектирование.

4.5. В области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья.

Одними из основных принципов государственной политики в области обращения с отходами является:

​ охрана здоровья человека, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического разнообразия;

​ комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях уменьшения количества отходов.

Согласно статье 13 Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»:

​ территории муниципальных образований подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями;

​ организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации;

​ порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится организация сбора, вывоза, утилизации и обезвреживания твёрдых бытовых отходов.

Согласно статье 6.1 Закона Тамбовской области «О градостроительной деятельности в Тамбовской области» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты по утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

4.5.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области утилизации и переработки бытовых отходов

В перечень объектов местного значения, для которых в Нормативах градостроительного проектирования Мордовского района установлены расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых отходов, вошли полигоны бытовых и (или) промышленных отходов, скотомогильники, объекты по переработке промышленных, бытовых и биологических отходов.

В соответствии с пунктом 12.18 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчётные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов, представленные ниже (Таблица 3).

Таблица 3

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для размещения предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов

| Предприятия и сооружения по утилизации и переработке бытовых отходов. |  | Единица измерения | Размеры земельных участков, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия по промышленной переработке бытовых отходов мощностью, тысяч тонн в год | до 100 | Площадь в га на 1000 тонн твердых бытовых отходов в год | 0,05 |
|  | 100 и более |  | 0,04 |
| Склады свежего компоста |  | 0,02 |  |
| Полигоны (кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов) |  | 0,5 |  |
| Поля компостирования |  | 2,0 |  |
| Поля ассенизации |  | 0,2 |  |
| Сливные станции |  | 0,04 |  |
| Мусороперегрузочные станции |  | 0,3 |  |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) |  | 0,3 |  |

Примечание: при размещении предприятий и сооружений по утилизации и переработке твёрдых бытовых отходов необходимо обеспечивать нормативные санитарно-защитные зоны в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы выбор и отвод земельного участка проводят органы местного самоуправления муниципальных районов по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с требованиями пункта 5.3 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Приказом Главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации от 04.12.1995г. № 13-7-2/469, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для скотомогильников (биотермических ям): не менее 600 кв. м.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны скотомогильника (биотермической ямы) определяется в соответствии с пунктом 5.4 раздела 5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

В Нормативах градостроительного проектирования Мордовского района установлен расчетный показатель минимально допустимого расстояния от скотомогильников (биотермических ям), с учетом требования к размеру санитарно-защитной зоны, до:

​ жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

​ скотопрогонов и пастбищ – 200 м;

​ автомобильных, железных дорог – 300 м.

В качестве объектов утилизации биологических отходов также возможно использование установок термической утилизации. Расчетный показатель минимально допустимого расстояния от установок термической утилизации биологических отходов установлен на расстоянии не менее 1000 м до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов).

Размеры земельных участков для размещения установок термической утилизации биологических отходов принимаются в соответствии с выбранным типом установки и техническими условиями эксплуатации.

Размещение скотомогильников (биотермических ям) и установок термической утилизации биологических отходов в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается

4.6​ В области электро- и газоснабжения населения

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области инженерного обеспечения относится организация в границах поселения электро-, газоснабжения населения топливом.

С учетом статьи 6.1. Закона Тамбовской области «О градостроительной деятельности на территории Тамбовской области» к видам объектов местного значения муниципального района, подлежащим к отображению на схеме территориального планирования муниципального района, отнесены объекты в области газоснабжения:

​ пункты редуцирования газа;

​ газонаполнительные станции.

в области электроснабжения:

​ подстанции и переключательные пункты, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 20 кВ до 35 кВ включительно;

​ трансформаторные подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные на территории поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области электро- и газоснабжения населения, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, установлены из условия достижения основных целей и направлений развития инженерной инфраструктуры, предусмотренных Комплексной программой социально-экономического развития Мордовского района на период до 2020 года.

Для оптимального развития инфраструктуры поселения необходимо решение ряда стратегических задач:

- качественное улучшение дорожной и транспортной инфраструктуры;

- обеспечение территорий жилой застройки объектами инженерной и социальной инфраструктуры;

- обеспечение устойчивого сообщения со всеми населенными пунктами;

- улучшение жилищных условий населения района, улучшение качества предоставления коммунальных услуг.

Основные направления в сфере развития инженерного обеспечения решающие стратегические задачи:

- реконструкция и модернизация электроподстанций и распределительных сетей;

- строительство сетей газоснабжения высокого и среднего давления;

- строительство и ремонт дорожной сети.

На основе направлений развития установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности системами инженерного обеспечения.

4.6.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов государственной политики в области газоснабжения является повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, на основе формирования и реализации соответствующих федеральной, межрегиональных и региональных программ газификации.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории Мордовского района установлен уровень обеспеченности централизованной системой газоснабжения вне зон действия источников централизованного теплоснабжения – 100%.

В соответствии с пунктом 12.29. СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с целью рационального использования территории, установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков для газонаполнительных станций (ГНС), приведенные ниже (Таблица 4).

Таблица 4

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельного участка для размещения газонаполнительных станций в зависимости от производительности

| Производительность газонаполнительной станции, тыс. т/год | Размер земельного участка, га |
| --- | --- |
| при 10 | 6,0 |
| при 20 | 7,0 |
| при 40 | 8,0 |

При расчете потребления природного газа и СУГ необходимо применять показатели, установленные следующими документами:

​ нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа, утвержденные для Тамбовской области;

​ нормативы потребления сжиженного углеводородного газа населением для Тамбовской области.

Для ПРГ расчетный показатель минимально допустимых размеров земельного участка установлен исходя из анализа реализованных проектов размещения ПРГ и составляет от 4,0 кв. м.

4.6.2​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Мордовского района в области электроснабжения установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». В соответствии с данным Федеральным законом одним из основных принципов государственного регулирования и контроля в электроэнергетике является обеспечение доступности электрической энергии для потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологическое и организационное единство и целостность централизованной системы электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии способствует охране здоровья населения и улучшению качества жизни населения на территории района.

Для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения на территории района установлен уровень обеспеченности централизованной системой электроснабжения – 100%.

В соответствии с ВСН 14278 тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38 – 750 кВ», установлены расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков под объекты местного значения муниципального района в области электроснабжения, приведенные ниже (Таблица 5).

Таблица 5

Расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участков, отводимых для размещения объектов электросетевого хозяйства

| Вид объекта | Размер земельного участка, кв.м |
| --- | --- |
| трансформаторные подстанции с высшим напряжением от 6 кВ до 10 кВ * | не более 150 |
| подстанции и переключательные пункты напряжением от 20 кВ до 35 кВ | не более 5000 |

Примечание: площади земельных участков, отводимых для распределительных пунктов принимать в соответствии с таблицей 3, п. 3.1, раздел 3. Нормы отвода земель для подстанций ВСН 14278 тм-т1.

При расчете удельного потребления электрической энергии необходимо применять показатели, установленные для Тамбовской области «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии у потребителей приборов учёта на территории Тамбовской области.

4.7​ В области автомобильных дорог местного значения

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Транспортная инфраструктура является неотъемлемой частью архитектурной среды, а степень ее развития напрямую определяет качество транспортного сообщения между отдельными территориями поселения, а также удобство выхода на внешние транспортные коммуникации.

Для создания современного и надежного транспортного комплекса Мордовского района, способного обеспечить высокий уровень транспортного обслуживания, необходимо рационально запланировать дорожную сеть, правильно организовать общественный транспорт и предусмотреть достаточное количество сооружений для хранения и обслуживания легковых автомобилей.

4.7.1​ Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов

Расчетный показатель минимально допустимого уровня автомобилизации населения индивидуальными легковыми автомобилями установлен исходя из современных данных и перспектив роста уровня автомобилизации населения и составит к 2035 году 350 автомобилей на 1000 человек.

Исходя из функционального назначения, состава потока и скоростей движения автомобильного транспорта дороги дифференцируются на соответствующие категории согласно постановлению Правительства РФ от 29.09.2009г. №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» (Таблица 6).

Таблица 6

Классификация дорог

| Категория дорог | Основное назначение дорог |
| --- | --- |
| III, IV, V | Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога), соединяющая населенные пункты с автомобильными дорогами системы расселения |

Согласно приложению к Правилам классификации автомобильных дорог в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2009г. №767 установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в соответствии их классификацией (Таблица 7).

Таблица 7

Расчетные показатели минимально допустимого уровня параметров дорог в соответствии с их классификацией

| категория дороги | III | IV | V |
| --- | --- | --- | --- |
| ширина полосы,м | 3,25-3,5 | 3-3,25 | 3,5-4,5 |
| число полос движения | 2 | 2 | 1 |
| ширина обочины, м | 2-2,5 | 1,5-2 | 1-1,75 |
| пересечение с автодорогами | в одном уровне | в одном уровне | в одном уровне |
| пересечение с ж/д | в разных уровнях | в одном уровне | в одном уровне |
| доступ к дороге с примыкающей дороги в одном уровне | допускается | допускается | допускается |
| максимальный уровень загрузки движением | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

Согласно пункту 8.21 СП42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня расстояний:

​ от автомобильных дорог III категории до жилой застройки – 100 м, до садово- дачной - 50 м;

 от автомобильных дорог IV категории до жилой застройки – 50 м, до садово-дачной – 25 м.

Размеры земельных участков для размещения автомобильных дорог местного значения определяются согласно Нормам отвода земель для автомобильных дорог, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. № 717.

4.7.2​ Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог

Согласно Стратегии развития Тамбовской области доля автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 69%, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 184 км на 1000 кв.км. Стратегией планируется увеличить долю и плотность дорог с твердым покрытием.

Доля дорог с твердым покрытием к 2035 году в районе составит 85 % (необходимо указать показатель, или иные показатели доступности, например, до 2035 года будет обеспечен доступ ко всем населенным пунктам района с численностью населения более 5000 человек дорогами с твердым покрытием).

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района

4.8 В области транспортного сообщения

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района является вопросом местного значения муниципального района.

4.8.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района услугами транспорта

В нормативах принимается 100% охват населения транспортными услугами из расчета размещения остановочных павильонов в населенных пунктах с интервалов 400 - 600 метров.

Размер земельного участка для размещения остановочного павильона определяется по заданию на проектирование, согласно примечания к п.10.1 СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Для жителей сельских поселений затраты времени на трудовые передвижения (пешеходные или с использованием транспорта) в пределах сельского населенного пункта, как правило, не должны превышать 30 мин.

4.8.2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов транспорта

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта:

- для многоэтажной застройки – 500 м;

- для застройки индивидуальными жилыми домами – 600 до 800м;

- для зон массового отдыха населения – 800 м

4.9 В области организации архивного дела

Согласно статье 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района относится формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений.

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» органы местного самоуправления муниципального района обязаны создавать архивы для хранения, комплектования (формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их деятельности архивных документов.

4.9.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами архивного хранения

В Нормативах градостроительного проектирования Мордовского района установлен расчетный показатель минимально допустимой обеспеченности муниципальными архивами - не менее 1 муниципального архива на сельское поселение.

4.10 В области связи

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к вопросам местного значения муниципального района относится создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

В соответствии со статьей 6.1 Закона Тамбовской области от 31.01.2007г. № 144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области» объекты связи являются объектами, которые необходимо отображать на схеме территориального планирования муниципального района.

4.10.1 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального района объектами связи

Статьей 6 Федерального закона от 07.07.2003г. №126-ФЗ «О связи» определено, что органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов содействуют организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

К объектам связи, обеспечение которыми, является вопросами местного значения муниципального района отнесены:

- отделения связи;

- антенно-мачтовые сооружения;

- отделения и филиалы банков.

Обеспеченность населения отделениями связи устанавливается в соответствии с приложением Ж к СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и принимается по заданию на проектирование.

Уровень обеспеченности населения отделениями и филиалами банка устанавливается согласно приложения Ж к СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- 1 операционное место на 1-2 тыс.человек.

Размер земельного участка для объектов связи устанавливается согласно приложения Ж к СП42.13330.2011. «СНиП2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- отделения связи для обслуживания населения сельских поселений групп:

V-VI (0,5-2 тыс.человек) – 0,3-0,35 га;

III-IV (2-6 тыс.человек) – 0,4-0,45 га;

IV-V (свыше 6 до 9 тыс.человек) – 0,07-0,08 га;

- антенно-мачтовые сооружения – 0,3га;

- отделения и филиалы банков:

3 операционные места – 0,05 га.

4.10.2 Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности для населения муниципального района объектов связи

Уровень территориальной доступности устанавливается в соответствии с пунктом 10.4 СП42.13330.2011. «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и составляет:

- для отделений связи – 500м;

- для отделений и филиалов банков – 500м.

Приложение

к Нормативам градостроительного проектирования

Мордовского района

Перечень

законов и иных нормативных правовых актов,

используемых при разработке Нормативов градостроительного проектирования Мордовского района

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

Иные нормативные акты Российской Федерации

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1521 «Об утверждении  перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Законодательные и нормативные акты Тамбовской области

Закон Тамбовской области от 31.07.2007 № 144-З «О градостроительной деятельности в Тамбовской области»;

Закон Тамбовской области от 05.12.2007 № 316-З «О регулировании земельных отношений в Тамбовской области»;

Постановление управления по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области от 23.12.2010 № 127 «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Тамбовской области»;

Постановление администрации Тамбовской области от 14.12.2006 № 1442 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению»;

Постановление администрации Тамбовской области от 22.12.2010 № 1509 «Об утверждении нормативов потребления сжиженного углеводородного газа для бытовых нужд населения области»;

Постановление администрации Тамбовской области от 11.11.2013 № 1271 «Об организации работы по установлению и применению социальной нормы потребления электрической энергии (мощности)»;

- Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 31.08.2012 г. N 03/174 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Тамбовской области»;

Приказ управления по регулированию тарифов от 31.08.2012 №03/174 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Тамбовской области»;

Закон Тамбовской области от 04.12.2013 №347-З «О Стратегии социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года»;

Региональные нормативы градостроительного проектирования Тамбовской области.

Нормативные акты Мордовского района Тамбовской области

Устав Мордовского района Тамбовской области, принятый решением Мордовского районного Совета народных депутатов от 17.04.2014г. № 24;

Решение районного Совета народных депутатов Мордовского района Тамбовской области от 27.11.2014г. № 50 «Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития Мордовского района на 2015-2020 годы»;

Постановление Администрации Мордовского района Тамбовской области от 14.12.2015г. № 790  «О начале разработки нормативов градостроительного проектирования Мордовского района Тамбовской области».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

Свод правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений (составлены к главе СНиП 2.07.01-89*, утверждены Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Минстроя России 01.01.1994);

Свод правил СП 113.13330.2012 «Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*»;

Свод правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;

Свод правил СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-80*».

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН):

СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов;

Государственные стандарты (ГОСТ):

ГОСТ Р 51605-2000 Карты цифровые топографические. Общие требования;

Строительные нормы (СН);

СН 461-74 Нормы отвода земель для линий связи;

Нормы пожарной безопасности (НПБ);

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны, утвержденные заместителем Главного Государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, введенные в действие Приказом Главного управления государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел России от 30.12.1994 № 36.